# Examen Unidad 2 Interconectividad de Redes

- Angel Fabian Zurita Garcia 	i21050357

- Materia de sexto semestre.

# Configuración de VLANs en Switch Cisco

Esta guía detalla los pasos seguidos para segmentar una red en 3 VLANs utilizando un switch Cisco, basándose en un entorno de laboratorio con 6 computadoras.

## 1. Conexión Física y Acceso Inicial

### Conexión de Consola

- Conexión Física: Se conecta un extremo del cable de consola (celeste) al puerto RS-232 de la computadora de administración y el otro extremo al puerto Console del switch Cisco.

- Acceso con Putty:

  - Abrir Putty.

  - Seleccionar el tipo de conexión: Serial.

  - Verificar el puerto COM (usualmente COM1 o COM3).

  - Velocidad: 9600 baudios.

  - Hacer clic en "Open" para entrar a la Interfaz de Línea de Comandos (CLI).

## 2. Configuración Global del Switch

Una vez dentro de la CLI, se entra al modo de configuración para realizar los ajustes básicos.

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| enable | Entra al modo privilegiado (marcado por #). |
| configure terminal | Entra al modo de configuración global. |
| hostname SW-Laboratorio | Asigna un nombre al switch para identificarlo. |

## 3. Creación de las VLANs

Vamos a crear las 3 VLANs solicitadas (10, 20 y 30) y asignarles un nombre descriptivo.

# Crear VLAN 10
vlan 10
 name Administracion
exit

# Crear VLAN 20
vlan 20
 name Ventas
exit

# Crear VLAN 30
vlan 30
 name Invitados
exit

## 4. Asignación de Puertos a las VLANs

En un switch de 24 puertos, dividiremos los accesos para las 6 computadoras (2 por cada VLAN).

- VLAN 10: Puertos Fa0/1 y Fa0/2

- VLAN 20: Puertos Fa0/3 y Fa0/4

- VLAN 30: Puertos Fa0/5 y Fa0/6

### Comandos de asignación:

# Configurar puertos para VLAN 10
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
exit

# Configurar puertos para VLAN 20
interface range fastEthernet 0/3 - 4
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
exit

# Configurar puertos para VLAN 30
interface range fastEthernet 0/5 - 6
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
exit

## 5. Configuración de las Computadoras (PCs)

Se debe desactivar el DHCP en cada PC y asignar IPs estáticas dentro del rango de su VLAN correspondiente.

### Esquema de Direccionamiento:

| Dispositivo | VLAN | Dirección IP | Máscara de Red | Gateway (Sugerido) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC 1 | 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |
| PC 2 | 10 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |
| PC 3 | 20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 |
| PC 4 | 20 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 |
| PC 5 | 30 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | 192.168.30.254 |
| PC 6 | 30 | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | 192.168.30.254 |

## 6. Representación Visual (Packet Tracer)

Aquí se debe insertar la captura de pantalla de Packet Tracer.

## 7. Verificación de la Configuración

Para asegurar que todo quedó guardado y configurado correctamente, utiliza el siguiente comando en el switch:

show vlan brief

Este comando mostrará una tabla con el nombre de la VLAN, su estado (Active) y los puertos asignados. Finalmente, no olvides guardar los cambios:

copy running-config startup-config